| HURRICANE – VÝKONOVÁ TABULKA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| průměr hrdla turbíny | sací kapacita turbíny ( v litrech za vteřinu ) |  |  |
| ( mm ) | vítr 6km / h ( 1,7 m / s ) | vítr 12 km / h ( 3,3 m / s ) | vítr 16 km / h ( 4,4 m / s ) |
| H 100 | 14 | 33 | 42 |
| H 150 | 110 | 217 | 277 |
| H 300 | 270 | 480 | 620 |
| H 400 | 370 | 630 | 800 |
| H 450 | 480 | 790 | 990 |
| H 500 | 540 | 900 | 1240 |
| H 600 | 620 | 1104 | 1420 |
| H 700 | 944 | 1630 | 2090 |
| H 800 | 1233 | 2131 | 2730 |
| H 900 | 1560 | 2700 | 3460 |

Doporučené výměny vzduchu za hodinu:

Rodinné domy, byty				  2 – 3x

Sklady,lehká výroba				  5 – 10x

Obchodní domy					  5 – 8x

Montážní haly 					10 – 15x

Garáže , servisy				10 – 15x

Toalety						10 – 12x

Kalkulační vzorec pro výpočet počtu profesionálních turbín:

Pro výpočet počtu turbín Hurricane na objektu existuje snadná kalkulační formule:

E  =  VOL X A/C X 0,278

N

VOL - objem objektu v metrech krychlových ( a x b x c )

A/C  - počet výměn vzduchu za hodinu

N     -  počet turbín na objektu

0,278 – koeficient přepočtu M3/hod na litr/sec.

E     -  výsledná nasávací kapacita pro jednu turbínu v litrech. Dle této hodnoty vybereme příslušnou

Nejbližší turbínu z tabulky.

Důležité ! Aby turbíny pracovaly s maximální efektivitou , měla by být rozteč mezi nimi 5 m nebo bližší !

Odkaz na povětrnostní podmínky v ČR:

Průměrná povětrnostní mapa ČR	http://www.cmmj.cz/media/detailObrazku.asp?IDObr=561

Aktuální větrná mapa v ČR	 	http://www.vetrneelektrarny.cz/vitr.html