| SupaVent 250 , TurboBeam 250 |  |
| --- | --- |
| Materiál ( základna, stavitelné koleno ) | námořní hliník |
| Turbína SupaVent | polymer barevný,UV stabilizace |
| Turbína TurboBeam | polymer čirý, UV stabilizace |
| Ložiska | celokovová, zapouzdřená 2 ks |
| Rozměry základny | 500 mm x 500 mm x 0,7mm |
| Průměr stavitelného kolena | 255,5 mm |
| Výška stavitelného kolena | 169 mm |
| Stavitelnost kolena | plynulá, 0 – 45 stupňů |
| Vnější průměr turbíny | 329 mm |
| Průměr nasávacího otvoru turbíny | 250 mm |
| Výška turbíny | 239 mm |
| Celková výška sestavy | 392 mm |
| Záruka | 10 roků |
| Testováno na rychlost větru | 205,2 km/h ( 57m/s ) |
| Sací výkon |  |
| rychlost větru ( m/s ) | Množství odsátého vzduchu ( m3/h ) |
| 3,4 | 95,9 |
| 5,4 | 231,0 |
| 7,0 | 314,4 |
| 8,2 | 351,2 |
| 9,1 | 414,9 |
| 10,1 | 452,7 |

Číslo protokolu zkoušky: A00031-07-07

Pozor ! Sací výkon turbíny, naměřený ve zkušebním ústavě v Ostravě-Radvanicích je cca. 40 procent skutečného výkonu a to z důvodú měření pouze průtoku vzduchu bez simulace rozdílu teplot 10 stupňů ( rozdíl mezi teplou a studenou zónou )a délce potrubí 6m ( simulace komínového efektu ), což je metoda celosvětově uznávaná pro měření skutečného výkonu ventilačních turbín.

Použití:

Turbína byla speciálně vyvinuta pro odvětrávání plochých a šikmých střech rodinných domů, garáží, sklepů, …

Při odvětrávání rodinných domů se úspěšně využívá uzavíratelných ventilačních  mřížek ( řízená

ventilace )  ,čímž se v letním období významnou měrou snižuje teplotní zátěž objektu až o cca 7 stupňů Celsia , což má za následek zvýšení tepelné pohody a stálý přísun čerstvého vzduchu.

V zimním období se klapky uzavírají a turbína slouží výhradně k odtahu vlhkosti z atické části domu.

Doporučená výměna vzduchu v rodinném domě je cca 2x – 3x.

Pozor ! V půdních prostorách je nutno zajistit v nejnižší části dostatek ventilačních otvorů tak, aby byla zajištěna plynulé proudní a tím kvalitní odvětrání vlhkosti z atické části půy a střešního pláště.