| TURBO VENTURA 150 |  |
| --- | --- |
| Materiál ( základna, stavitelné koleno ) | námořní hliník |
| Turbína | polymer barevný,UV stabilizace |
| Ložiska | celokovová, zapouzdřená 2 ks |
| Rozměry základny | 430 mm x 430 mm x 0,7mm |
| Průměr stavitelného kolena | 153,5 mm |
| Výška stavitelného kolena | 130 mm |
| Stavitelnost kolena | plynulá, 0 – 45 stupňů |
| Vnější průměr turbíny | 236 mm |
| Průměr nasávacího otvoru turbíny | 150 mm |
| Výška turbíny | 222 mm |
| Celková výška sestavy | 341 mm |
| Barevné provedení | černá |
| Záruka | 5 roků |
| Testováno na rychlost věru | 205,2 km/h ( 57m/s ) |
| Sací výkon |  |
| rychlost větru ( m/s ) | množství odsátého vzduchu ( m3/h ) |
| 3,3 | 50,3 |
| 5,2 | 93,8 |
| 6,8 | 142,0 |
| 8,2 | 181,8 |
| 9,0 | 204,1 |
| 10,1 | 248,0 |

Číslo protokolu zkoušky: A00030-07-07

Pozor ! Sací výkon turbíny, naměřený ve zkušebním ústavě v Ostravě-Radvanicích je cca. 40 procent skutečného výkonu a to z důvodú měření pouze průtoku vzduchu bez simulace rozdílu teplot 10 stupňů ( rozdíl mezi teplou a studenou zónou )a délce potrubí 6m ( simulace komínového efektu ), což je metoda celosvětově uznávaná pro měření skutečného výkonu ventilačních turbín.

Použití:

Odvětrávání menších prostor v rodinných domcích - koupelen,WC,kotelen, sklepů, šaten,spíží … odstraňuje vlhost, těžký vzduch, zamezuje vzniku plísní.

Systém lze doplnit o AL potrubí a talířový ventil s regulací množství odsátého vzduchu.