| WINDMASTER 300 , SUPERWHIRLY 300 |  |
| --- | --- |
| Materiál | námořní hliník |
| Ložiska | celokovová, zapouzdřená 2 ks |
| Rozměry základny | 500 m x 500 mm x 0,7mm |
| Průměr stavitelného kolena | 300 mm |
| Výška stavitelného kolena | 195 mm |
| Stavitelnost kolena | plynulá, 0 – 45 stupňů |
| Vnější průměr turbíny | 400 mm |
| Průměr nasávacího otvoru turbíny | 300 mm |
| Výška turbíny | 235 mm |
| Celková výška sestavy | 440 mm |
| Barevnost | viz tabulka |
| Odvětrávaná plocha | do 90 m2 |
| Tesováno na rychlost větru | 205,2 km/h ( 57m/s ) |
| Záruka | 10 roků |
| Sací výkon |  |
| rychlost větru ( m/s ) | Množství odsátého vzduchu ( m3/h ) |
| 2,1 | 142,9 |
| 3,7 | 237,0 |
| 6,3 | 556,3 |
| 8,1 | 713,6 |
| 8,9 | 792,6 |
| 10,1 | 865,4 |

Číslo protokolu zkoušky: A00032-07-07¨

Pozor ! Sací výkon turbíny, naměřený ve zkušebním ústavě v Ostravě-Radvanicích je cca.40  procent skutečného výkonu a to z důvodú měření pouze průtoku vzduchu bez simulace rozdílu teplot 10 stupňů ( rozdíl mezi teplou a studenou zónou )a délce potrubí 6m ( simulace komínového efektu ), což je metoda celosvětově uznávaná pro měření skutečného výkonu ventilačních turbín.

Použití:

Odvětrávání plochých a šikmých střech, pro rovnoměrné odvětrávání doporučená vzdálenost mezi turbínami 4 – 6m.

Odvětrávání rodinných domů, garáží, sklepů, menších dílen, menších skladů, prodejen, hospodářských stavení, …

Při odvětrávání rodinných domů se úspěšně využívá uzavíratelných ventilačních  mřížek ( řízená

ventilace )  ,čímž se v letním období významnou měrou snižuje teplotní zátěž objektu až o cca 7 stupňů Celsia , což má za následek zvýšení tepelné pohody a stálý přísun čerstvého vzduchu.

V zimním období se klapky uzavírají a turbína slouží výhradně k odtahu vlhkosti z atické části domu.

Doporučená výměna vzduchu v rodinném domě je cca 2x – 3x.

Pozor ! V půdních prostorách je nutno zajistit v nejnižší části dostatek ventilačních otvorů tak, aby byla zajištěna plynulé proudní a tím kvalitní odvětrání vlhkosti z atické části půy a střešního pláště.

Windmaster lze využít také pro odvětrávání šachet panelových domů do výše 7 poschodí. Na vyšší

panelové domy se využívá profesionální turbína HURRICANE 300.

Produkt SuperWhirly je vybaven omezovačem otáček, který chrání turbínu při extrémních větrných poryvech a vychřicích – vhodný pro instalaci v horských podmínkách.